# XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ DỰ ĐOÁN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ ỨNG DỤNG IoT VÀ MẠNG NƠ-RON LSTM

## TÓM TẮT

Trong bối cảnh ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng, đặc biệt tại các khu vực đô thị, việc giám sát và đánh giá chất lượng không khí trong nhà đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe con người. Luận văn này đề xuất và triển khai một hệ thống giám sát chất lượng không khí trong nhà dựa trên nền tảng Internet of Things (IoT) kết hợp với mô hình học sâu Long Short-Term Memory (LSTM).

Hệ thống sử dụng các cảm biến môi trường để thu thập dữ liệu theo thời gian thực, bao gồm CO₂, PM2.5, TVOC, CO, nhiệt độ và độ ẩm. Dữ liệu sau đó được xử lý và đưa vào mô hình LSTM nhằm phân loại chất lượng không khí thành ba mức: Tốt (Good), Trung bình (Moderate) và Kém (Poor).

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống có khả năng dự đoán và phân loại chất lượng không khí hiệu quả, đồng thời lưu trữ dữ liệu phục vụ phân tích và báo cáo. Đề tài đặt nền tảng cho các hệ thống giám sát môi trường thông minh trong tương lai.

# CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

## 1.1 Lý do chọn đề tài

Ô nhiễm không khí là một trong những vấn đề môi trường nghiêm trọng nhất hiện nay. Trong không gian kín như phòng học, văn phòng, nhà ở, các chỉ số như PM2.5, CO₂, TVOC và CO có thể tăng cao mà con người không nhận biết được.

Các hệ thống giám sát truyền thống chủ yếu dừng ở mức hiển thị thông số, chưa tích hợp khả năng phân tích và dự đoán dựa trên dữ liệu chuỗi thời gian. Do đó, việc kết hợp IoT với mô hình học sâu như LSTM sẽ nâng cao khả năng đánh giá và dự đoán chất lượng không khí.

## 1.2 Mục tiêu nghiên cứu

- Xây dựng hệ thống IoT thu thập dữ liệu môi trường thời gian thực.

- Xây dựng mô hình LSTM để phân loại chất lượng không khí.

- Tích hợp hệ thống phần cứng và phần mềm thành một hệ thống hoàn chỉnh.

- Lưu trữ dữ liệu phục vụ phân tích và báo cáo.

## 1.3 Phạm vi nghiên cứu

- Dữ liệu môi trường trong nhà.

- Phân loại 3 mức chất lượng không khí.

- Huấn luyện mô hình trên máy tính và triển khai qua Flask API.

# CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## 2.1 Internet of Things (IoT)

IoT là hệ thống các thiết bị vật lý được kết nối internet, cho phép thu thập và trao đổi dữ liệu. Trong đề tài này, ESP32 đóng vai trò là bộ điều khiển trung tâm, thu thập dữ liệu từ cảm biến và gửi về server.

## 2.2 Các chỉ số đánh giá chất lượng không khí

- PM2.5 (µg/m³): Hạt bụi mịn ảnh hưởng trực tiếp đến phổi.

- CO₂ (ppm): Nồng độ cao gây mệt mỏi, giảm tập trung.

- TVOC (ppb): Hợp chất hữu cơ bay hơi.

- CO (ppm): Khí độc, nguy hiểm ở nồng độ cao.

Theo tiêu chuẩn áp dụng trong đề tài:

Tốt (Good):

- PM2.5 ≤ 12 µg/m³

- CO₂ ≤ 1000 ppm

- TVOC ≤ 220 ppb

- CO ≤ 4.4 ppm

## 2.3 Mạng nơ-ron LSTM

LSTM (Long Short-Term Memory) là một dạng mạng RNN cải tiến, có khả năng ghi nhớ thông tin dài hạn thông qua cơ chế:

- Input gate

- Forget gate

- Output gate

LSTM đặc biệt phù hợp với dữ liệu chuỗi thời gian như dữ liệu môi trường thu thập liên tục.

# CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

## 3.1 Kiến trúc tổng thể

Hệ thống gồm 3 tầng:

- Tầng thu thập dữ liệu: ESP32 + cảm biến

- Tầng xử lý: Flask API + LSTM

- Tầng lưu trữ và hiển thị

Luồng xử lý:

Cảm biến → ESP32 → WiFi → Flask → LSTM → Kết quả → Lưu log

## 3.2 Phần cứng sử dụng

- ESP32 DevKit

- Cảm biến CO₂

- Cảm biến PM2.5

- Cảm biến TVOC

- Cảm biến CO

- DHT22

## 3.3 Xử lý dữ liệu

## Dataset sử dụng trong nghiên cứu: https://www.kaggle.com/datasets/khajaahmed1/iot-indoor-air-quality/data

Trong đề tài này, nhóm sử dụng bộ dữ liệu IoT_Indoor_Air_Quality_Dataset (97458

unique value), bao gồm các thông số môi trường được thu thập theo chuỗi thời gian trong không gian trong nhà.

### Cấu trúc dữ liệu

Dataset bao gồm các cột sau:

- Timestamp

- Temperature (°C)

- Humidity (%)

- CO2 (ppm)

- PM2.5 (µg/m³)

- PM10 (µg/m³)

- TVOC (ppb)

- CO (ppm)

- Light Intensity (lux)

- Motion Detected

Trong phạm vi đề tài, các đặc trưng chính được sử dụng để huấn luyện mô hình bao gồm:

- CO2 (ppm)

- PM2.5 (µg/m³)

- TVOC (ppb)

- CO (ppm)

Đây là những thông số ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng không khí và sức khỏe con người.

Dataset ban đầu có nhãn phân loại:

- Good

- Moderate

- Poor

Tuy nhiên, trong nghiên cứu này, nhãn được xây dựng lại dựa trên ngưỡng tiêu chuẩn như sau (Các ngưỡng cụ thể cho từng chất ô nhiễm đã được xác định dựa trên các hướng dẫn AQI tiêu chuẩn):

### Mức Tốt (Good)

- PM2.5 ≤ 12 µg/m³

- CO2 ≤ 1000 ppm

- TVOC ≤ 220 ppb

- CO ≤ 4.4 ppm

### Mức Trung bình (Moderate)

- Các chỉ số vượt nhẹ ngưỡng Tốt nhưng chưa ở mức nguy hiểm

### Mức Kém (Poor)

- Khi một hoặc nhiều chỉ số vượt ngưỡng an toàn đáng kể

Nhãn được mã hóa thành số để phục vụ huấn luyện:

- 0 → Good

- 1 → Moderate

- 2 → Poor

# CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG VÀ HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH

## 4.1 Cấu trúc mô hình

Mô hình gồm:

- LSTM layer

- Dense layer

- Softmax output (3 lớp)

Hàm mất mát:
sparse_categorical_crossentropy

Optimizer:
Adam

## 4.2 Huấn luyện mô hình

- Dữ liệu được chia train/test

- Huấn luyện nhiều epoch (60epoch)

- Lưu mô hình dưới dạng .h5

- Lưu scaler để sử dụng khi dự đoán

## 4.3 Triển khai thực tế

Flask API:

- Nhận dữ liệu từ ESP32

- Chuẩn hóa theo scaler đã lưu

- Tạo chuỗi đầu vào

- Dự đoán bằng LSTM

- Trả kết quả JSON

# CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Hệ thống có khả năng:

- Thu thập dữ liệu thời gian thực

- Phân loại chất lượng không khí

- Lưu dữ liệu vào file air_quality_log.csv

Ví dụ phản hồi:

Khi chưa đủ dữ liệu:

{'status': 'waiting for more data'}

Khi đủ dữ liệu:

{'prediction': 'Good'}

## Kết quả huấn luyện mô hình

Mô hình LSTM được xây dựng với cấu trúc:

- 1 lớp LSTM

- 1 lớp Dense

- Hàm kích hoạt Softmax (3 lớp)

Sau quá trình huấn luyện:

- Loss giảm dần theo epoch

- Accuracy tăng ổn định

- Mô hình hội tụ sau nhiều vòng lặp

Mô hình sau khi huấn luyện được lưu dưới dạng:

air_quality_lstm_model.h5

Scaler được lưu:

scaler.save

# CHƯƠNG 6: ĐÁNH GIÁ VÀ THẢO LUẬN

## 6.1 Ưu điểm

- Kết hợp IoT và AI

- Phân tích chuỗi thời gian

- Lưu trữ dữ liệu phục vụ nghiên cứu

- Dễ mở rộng

## 6.2 Hạn chế

- Phụ thuộc kết nối WiFi

- Chưa nhúng trực tiếp mô hình vào ESP32

# CHƯƠNG 7: HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Triển khai TinyML trực tiếp trên ESP32

- Xây dựng dashboard web thời gian thực

- Tích hợp cảnh báo tự động

- Thu thập dữ liệu thực tế dài hạn để cải thiện độ chính xác

# KẾT LUẬN

Luận văn đã xây dựng thành công hệ thống giám sát và dự đoán chất lượng không khí trong nhà dựa trên IoT và LSTM. Hệ thống có khả năng thu thập, phân tích và phân loại dữ liệu môi trường theo thời gian thực.

Đề tài chứng minh tính khả thi của việc ứng dụng học sâu vào các hệ thống IoT thông minh, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát môi trường và bảo vệ sức khỏe con người.